ESP 32 so senzorom vlhkosti a teploty s odosielaním

notifikácií na telegram

Funkčný projekt predstavuje použitie mikrokontrolóra ESP32 s napojením na senzor DHT 22 s následným meraním tepoty a vlhkosti v miestnosti.

O aktuálnych nameraných teplotách je možné informovať sa mobilnou notifikáciou a to prostredníctvom aktivácie účtu v telegrame. Informácie je možné dostávať vždy po zadaní výzvy ku konkrétnej informácií, ktorú požadujeme, či sa už jedná o meranie vlhkosti alebo teploty.

Obr. 1, 2 Reálne a funkčné zapojenie ESP32 so senzorom vlhkosti a teploty

Pomôcky:

Mikrokontrolér ESP 32

Senzor teploty a vlhkosti DHT 22

Odpor 10 k

Štartovacie káble

Schéma zapojenia ESP 32

- Senzor DHT zapojíme podľa zadania tak aby sme dokázali prepojiť snímač DHT22 s vývojovou doskou ESP32 a zobraziť údaje v aplikácii telegram Messenger pomocou rozhrania API telegramového bota pre ESP32.

- V druhom kroku si inštalujeme Arduino IDE, ktorý použijeme na programovanie dosky.

- V Arduino IDE musíme nainštalovať 3 knižnice :

( na čítanie údajov z modulu DHT 22 a na komunikáciu s telegramovým botom.)

Arduino JSON – 6.18.5

Telegramový bot - 1.3.0

Senzor DHT – 1.4.3

- V ďalšom kroku je nutné použiť mobilný telefón, vyhľadať si aplikáciu Telegram  následne si stiahnuť túto mobilnú aplikáciu do svojho telefónu.  V aplikácií si vytvoríme vlastný bot ( bude nám pridelené vlastné HTTP API a ID číslo ktoré následne použijeme v zdrojovom kóde)

- Pred nahraním kódu do Arduino IDE pridajte do kódu na uvedených miestach svoje prihlasovacie údaje WiFi, token telegramového bota a ID chatu.

- Vyberieme aktuálnu dosku a port a nahráme kód :

Zdrojový kód priamo v Arduino IDE

TEXT SUROVÉHO kódu

//knižnice

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <UniversalTelegramBot.h>

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 27 // definícia gpio 27

#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321 senzor teploty a vlhkosti

// Identifikácia sieťovej stanice Wifi

#define WIFI_SSID "Redmi 10"

#define WIFI_PASSWORD "123456789"

// Telegram BOT Token (údaje získané od Botfathera)

#define BOT_TOKEN "5739646642:AAFLX4sETuwPCtBfRrw8_LM-tvivD5H7s5E"

#define CHAT_ID "5464094099"

WiFiClientSecure secured_client;

UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const unsigned long BOT_MTBS = 1000; // priemerný čas medzi správami

unsigned long bot_lasttime; // naposledy bola vykonaná kontrola správ

float temperatureC;

float temperatureF;

float humidity;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("DHTxx test!"));

dht.begin();

// pokus na pripojenie k sieti Wifi :

Serial.print("Pripájanie na  Wifi SSID ");

Serial.print(WIFI_SSID);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

secured_client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); // Pridajte koreňový certifikát pre api.telegram.org

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)

{

Serial.print(".");

delay(500);

}

Serial.print("\nWiFi connected. IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void loop()

{

humidity = dht.readHumidity();

// Čítanie teploty v stupňoch Celzia (predvolené)

temperatureC = dht.readTemperature();

// Teplotu čítať vo Fahrenheit (isFahrenheit = pravda)

temperatureF = dht.readTemperature(true);

if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS)

{

int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);

while (numNewMessages)

{

Serial.println("got response");

handleNewMessages(numNewMessages);

numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);

}

bot_lasttime = millis();

}

}

void handleNewMessages(int numNewMessages)

{

Serial.print("handleNewMessages ");

Serial.println(numNewMessages);

for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)

{

String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);

if (chat_id != CHAT_ID )

{

bot.sendMessage(chat_id, "Neautorizovaný používateľ", "");

}

else

{

String text = bot.messages[i].text;

String from_name = bot.messages[i].from_name;

if (from_name == "")

from_name = "Guest";

if (text == "/teplotaC")

{   String msg = "Teplota je: ";

msg += msg.concat(temperatureC);

msg += "C";

bot.sendMessage(chat_id,msg, "");

}

if (text == "/teplotaF")

{

String msg = "Teplota je: ";

msg += msg.concat(temperatureF);

msg += "F";

bot.sendMessage(chat_id,msg, "");

}

if (text == "/vlhkost")

{

String msg = "Vlhkosť je: ";

msg += msg.concat(humidity);

msg += "%";

bot.sendMessage(chat_id,msg, "");

}

if (text == "/start")

{

String welcome = "DHTxx sensor readings.\n";

welcome += "/tempC : Temperature in celcius \n";

welcome += "/tempF : Temperature in faranthit\n";

welcome += "/humidity : Humidity\n";

bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");

}

}

}

}

- Pri správnom fungovaní projektu dostaneme po zadaní /teplotaC do aplikácie telegram v mobilnom telefóne ako výstup nameranú hodnotu v stupňoch Celzia. Pri zadaní /teplotaF zas teplotu vo Fahrenheit. Rovnako tak aj výstup vlhkosti po zadaní textu /vlhkost. Takto môžeme veľmi efektne a jednoducho kedykoľvek zistiť teplotu a vlhkosť v danej miestnosti.

Z

U

ZZZ

Z